ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа установки скребковой шлакозолоудаления (УСШ)
	Наименование
	Позиция
	Количество

	Секция приводная
	1
	1

	Секция натяжная
	2
	1

	Секция прямая 

длиной L, мм
	L-1000
	3
	2

	
	L-2000
	4
	7

	
	L-3000
	5
	3

	Секция загрузочная 

длиной L1, мм
	L1-1000
	6
	1

	
	L1-2000
	7
	2

	
	L1-3000
	8
	-

	Секция разгрузочная 

длиной L2, мм
	L2-1000
	9
	1

	
	L2-2000
	10
	-

	
	L2-3000
	11
	-

	Секция поворотная нижняя
	12
	По чертежу

	Привод
	Исполнение
	Правое «П»
	13
	

	
	
	Левое «Л»
	
	

	                  Затвор
	14
	


(заполняется заказчиком)

	Наименование
	Значение

	Производительность, т/ч
	2,5

	Размер фракции транспортируемого угля, мм
	До 100

	Скорость движения цепи, м/сек.
	0,2

	Мощность электродвигателя, кВт
	11 кВт (исп. У2)

	Максимальная длина транспортирования, м
	По чертежу


Примечание
1. Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора № _______________________

2. В случае не заполнения опросного листа поставка осуществляется по базовому варианту, а именно:

- общая длина транспортирования   - 33,15 м.;

- прямая секция поз. 5                        - 6 шт.;

- загрузочная секция поз. 8                - 3 шт.;

- разгрузочная секция поз. 11            - 1 шт.;

- затвор поз. 14                                    - не поставляется.

3. Опросный лист заполняется на каждый транспортёр ТСШ отдельно.

4. Место установки каждого типа секций определяется заказчиком.

5. Общая длина транспортирования определяется заказчиком, а именно сумма длин её горизонтального (Lr), наклонного (LН) и поворотного участков.


